Med pralna sredstva prištevamo: mila, detergente in čistila.

MILA

Mila so natrijeve in kalijeve soli višjih maščobnih kislin. Osnovne surovine za proizvodnjo mila so maščobne kisline (rastljinska olja, živalske masti) in alkalije ( natrijev ali kalijev hidroksid ). Nastajajo v kemijski reakciji umiljenje ali nevtralizacije.

Poznamo:

- Toaletna mila (trdo mila za umivanje rok…)

- Tekoča mila (za osebno higieno in toaletne prosore)

- Pralna mila (za pranje tekstilij)

- Medicinska mila (vsebujejo dezinfekcijska sredstva, v medicini)

Toaletno milo, ki ga uporabljamo za osebno higieno mora biti nevtralno in ugodno vplivati na kožo.

Za embaliranje mil uporabljamo raznovrstno embalažo, kar je odvisno od agregatnega stanja mila in namena uporabe.

DETERGENTI

Detergenti so sintetična pralna sredstva, ki imajo boljše lastnosti kot mila, zato je njihova uporaba večja. Izdelujemo jih iz naftnih derivatov in dodatkov ( tenzidi, kondenzirani fosfati in zeoliti, alkalije, kemična belilna sredstva, encimi, optična belila, inhibitorji posivenja, inhibitorji penjenja, polnila, dišeče snovi ).

Detergente delimo po namenu uporabe:

- univerzalni detergenti (za vse vrst perila)

- specialni detergenti (za občutljivo perilo, volno, svilo),

- detergenti za pranje barvnega perila (COLOR),

- dodatki za pranje (belilna sredstva, mehčalci, dišave…)

Prednosti in pomanjkljivosti detergentov:

- dobro perejo tako v trdi, kot v mehki vodi

- bogatejša surovinska osnova

- prilagojeni novim načinom pranja in novim tkaninam,

- pomanjkljivost pa je, da močno onesnažujejo okolje.

Detergenti, ki jih uporabljamo naj bodo biološko razgradljivi in naj ne vsebujejo polifosfatov ( mehčajo vodo). Le te danes nadomeščajo z zeoliti.

### ČISTILA

Čistila so snovi, ki mehansko in kemični čistijo različne vrste površin npr. kovine, emajl, keramiko, porcelan. Čistilna sredstva vsebujejo sredstva za odstranjevanje maščob (detergente, topila), polirna sredstva in druge dodatke. Nekatera čistila so zelo agresivna, ker vsebujejo močne alkalije (npr. čistila za čiščenje sanitarij), zato moramo z njimi ravnati previdno, ker lahko poškodujejo površino kemično in mehansko.