PLOŠČE IZ LESNEGA GRADIVA

Izdelujejo jih iz naravnega in umetnega lesnega gradiva.

Poznamo:

- VEZANE PLOŠČE izdelujejo s križnim zlepljanjem lihega števila furnirjev v hidravličnih stiskalnicah. Uporabljajo se v proizvodnji pohištva, embalaže, galanterijskih izdelkov in drugje. S površinskim oplemenitenjem jim izboljšajo estetske lastnosti (npr. Sedala in hrbtišča stolov)

- PANELNE PLOŠČE so sestavljene iz treh plasti, zunanji dve sta iz debelejšega furnirja, v notranjosti pa so letve. Imenujemo jih tudi mizarske plošče.

- IVERNE PLOŠČE izdelujejo iz lesnih iveri manj kakovostnega lesa z dodatkom sintetičnih smol in jih pri povišani temperaturi stisnejo v plošče. Te plošče nato površinsko oplemenitijo s furnirji ali sintetičnimi folijami. Uporabljajo se za pohištvo, obloge sten, predelne stene, vrata, embalažo itd.

- VLAKNENE POLŠČE izdelujejo iz lesnih vlaken, ki jih pridobijo z razvlaknjenjem lesa v brusilnih strojih, jim dodajo veziva in v hidravličnih stiskalnicah stisnejo v plošče, ki jih nato še površinsko oplemenitijo s furnirji. Od iveric se razlikujejo po manj hrapavi površini. Uporabljajo se za pohištvo. Oblaganje tal in stropov.

- PLOŠČE IZ LESNE VOLNE izdelujejo iz lesnih oblancev z dodatkom veziva (cementa). Uporabljajo se v gradbeništvu za predelne stene (HERAKLIT PLOŠČE)

ZAŠČITA LESA

Les je potrebno zaščititi pred vremenskimi vplivi, rastlinskimi in živalskimi škodljivci ter pred ognjem.

Poznamo naslednje postopke zaščite lesa:

- Parjenje in kuhanje

- Površinska zaščita

- Zaščita z antiseptičnimi sredstvi

- Impregnacija z zaščitnimi sredstvi

VRSTE LESNIH IZDELKOV

Les uporabljamo za različne izdelke, ki jih razdelimo v naslednje skupine:

- Stavbno pohištvo (okna, vrata)

- Bivalno pohištvo (omare, postelje…)

- Lesene stavbne konstrukcije (ostrešja, montažne hiše)

- Galanterijski izdelki <8obešalniki, igrače…)

- Športno orodje

- Glasbeni instrumenti

- Izdelki v prometu in strojegradnji (mostovi, plovila)

- Embalaža (palete, zaboji…)

- Drobni izdelki (spominki, igrače)